ICS 91.040.30

P33

CREAA

中国房地产业协会标准

T/CREA     —20××

高品质住宅厨房工程技术标准

Technical standard of high-quality kitchen engineering

（征求意见稿）

202× - × -   发布

202× - × -  实施

中国房地产业协会 发布

中国房地产业协会标准

高品质住宅厨房工程技术标准

Technical standard of high-quality kitchen engineering

T/CREA　××－202×

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

杭州老板电器股份有限公司

批准单位：中国房地产业协会

施行日期：202×年×月×日

中国××出版社

202×年　北　京

前　　言

根据中国房地产业协会《关于印发〈中国房地产业协会2025年第一批标准编制计划>的通知》（中国房协﹝2025﹞72号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本标准共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、安全、舒适、绿色、智能、服务。

本标准由中国房地产业协会技术工作委员会负责管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100037，邮箱：dulj@cbs.com.cn）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

杭州老板电器股份有限公司

参编单位：中房研协优采信息技术有限公司

杭州中兴房地产开发有限公司

杭州新希望置业有限公司

浙江祥新科技控股集团有限公司

×××

主要起草人：

主要审查人：

- 目　　次

目　　次	II

1 总　　则	1

2 术　　语	2

3 基本规定	3

4 安　　全	4

4.1 装修部品	4

4.2 厨电设备	5

5 舒　　适	9

5.1 功能空间	9

5.2 全龄友好	12

5.3 环境舒适	13

Ⅰ　声环境	13

Ⅱ　光环境	13

Ⅲ　热湿环境	14

6 绿　　色	17

6.1 绿色设计	17

6.2 绿色建材	17

6.3 低碳设备	18

6.4 绿色施工	18

7 智　　能	19

7.1 数字厨电	19

7.2 智能监测	20

7.3 智能调节	20

7.4 智慧辅助	21

8 服　　务	22

8.1 交付品质	22

8.2 维修保障	22

用词说明	23

引用标准名录	24

条 文 说 明	26

总　　则

1.0.1　为推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，规范高品质住宅厨房工程应用，做到技术先进、安全可靠、经济合理、低碳环保，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于住宅建筑高品质住宅厨房工程的设计、建造、运营和服务。

1.0.3　高品质住宅厨房工程应用除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国房地产业协会有关标准的规定。

术　　语

- 2.0.1　高品质住宅厨房　high-quality kitchen

能够满足炊事活动功能要求，且具有安全、舒适、绿色、智能、品质特点的空间。

- 2.0.2　厨电设备　digital cooking

炊事活动所需的吸油烟机、燃气灶具、燃气热水器、电冰箱、消毒柜、洗碗机、净水器、蒸烤一体机等产品。

- 2.0.3　数字烹饪系统　digital cooking system

由厨房电器和软件的数字化组合，是实现数字烹饪的核心载体。

- 2.0.4　数字烹饪　digital cooking

利用数字烹饪系统的一种或多种数字化能力完成烹饪的过程。

基本规定

- 3.0.1　高品质住宅厨房工程应符合住宅建筑可持续发展的原则，应系统协调产品和部品在设计、制造、安装、交付、维护、更新直至报废处理全生命周期中各阶段技术运用的合理性。

条文说明：

高品质住宅厨房工程遵循住宅建筑可持续发展原则，系统统筹产品与部品全生命周期各阶段技术应用的科学性与协同性，从设计研发、生产制造、施工安装、交付验收，到运营维护、更新迭代及报废回收处置，确保各环节技术选型适配、流程衔接顺畅，实现资源高效利用与环境影响最小化。

- 3.0.2　高品质住宅厨房设计应遵循模数协调的原则，满足配套性、通用性和互换性要求并应符合国家现行标准《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228、《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262的规定。

条文说明：

高品质住宅厨房设计专项模数协调核心原则，明确满足配套性、通用性及互换性三大关键要求，确保设计的规范性和合规性。

- 3.0.3　高品质住宅厨房设计应遵循人体工程学的要求合理布局，进行标准化、系列化和精细化设计，并应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统进行一体化设计。

条文说明：

高品质住宅厨房设计需以人体工程学为核心依据优化布局，通过标准化规范设计基准、系列化覆盖多元需求、精细化提升使用体验；同时必须与结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统开展一体化协同设计，确保各系统衔接顺畅、功能适配。

- 3.0.4　高品质住宅厨房设计应满足适老及无障碍使用要求，并应符合现行国家标准《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019和《无障碍设计规范》GB 50376的规定。

- 3.0.5　高品质住宅厨房设计应选用通用的标准化部品，标准化部品的连接方式与接口尺寸应采用统一的标准，提高厨房部品系列化、标准化、个性化应用能力，并满足通用性与互换性对边界条件的参数要求。

- 3.0.6　高品质住宅厨房工程应采用节能环保的新技术、新材料、新工艺和新设备。

安　　全

装修部品

高品质住宅厨房工程应选用高性能、高品质、耐久性材料和设备，其物理性能、工艺参数宜高于国家现行标准的规定，满足安全、舒适、绿色、智能的要求。

条文说明：

高品质住宅厨房工程的品质跃升，离不开高性能、高品质、耐久性材料与设备的精准选用，这不仅要求产品满足国家现行标准的基础要求，更需在物理性能、工艺参数上实现超越，最终达成安全、舒适、绿色、智能的综合目标

高品质住宅厨房用装修材料的燃烧性能等级和防火性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

高品质住宅厨房吊顶和墙面应选用耐热和易清洁的材料；地面应选用防滑耐磨、低吸水率和易清洁的材料；吊顶、墙面、地面材料应为燃烧性能A级的材料；吸油烟机烟道应选用不燃、耐高温、防腐、防潮、不透气、不易霉变的材料。

条文说明：

高品质住宅厨房需满足耐热性和易清洁型双重要求。耐热性需受厨房烹饪高频热源（如灶具火焰辐射、蒸汽、吸油烟机散热），长期使用无变形、变色、开裂；易清洁性要求表面致密光滑、无孔隙，可通过湿布擦拭或中性清洁剂快速去除油污、水渍，且擦拭后无残留痕迹。

厨房吊顶、墙面和地面用材料应符合下列规定：

- 应选用陶瓷砖、陶瓷板、岩板等单一墙面材料或复合陶瓷砖、复合陶瓷板、复合岩板等集成式墙面材料，其中，单一墙面性能应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷板》GB/T 23266、《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》GB/T 39156、《陶瓷岩板》GB/T 44309和《建筑用人造石英石和岗石墙板》JC/T 2535的规定；集成式墙面材料应符合现行行业标准《建筑装配式集成式墙面》JG/T 579的规定；

- 应选用陶瓷砖、陶瓷板、岩板等地面材料，性能应符合国家现行标准《陶瓷砖》GB/T 4100、《陶瓷板》GB/T 23266、《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》GB/T 39156、《陶瓷岩板》GB/T 44309和《建筑用人造石英石和岗石地板》JC/T 2534的规定；

- 应选用铝扣板、铝蜂窝板等集成吊顶，其性能应符合现行行业标准《建筑用集成吊顶》JG/T 413的规定。

高品质住宅厨房地面材料防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级。

高品质住宅厨房厨柜应采用高性能抗变形、易清洁柜体板、门板和五金件，厨柜台面应满足承载力、耐污染、耐腐蚀、抗划痕、耐磨性能，宜优选金属厨柜和具有抗菌功能的台面板。

条文说明：

高品质住宅厨房可选用人造石、人造板、岩板等台面材料，其性能应符合国家现行标准《人造石建筑板材》GB/T 41919、《陶瓷岩板》GB/T 44309、《人造石》JC/T 908和《建筑装饰用人造石英石板》JG/T 463的规定。

洗涤池应符合下列规定：

- 应符合现行国家标准《家用不锈钢水槽》GB/T 38474的规定；

- 应选用大容量单槽型洗涤池，且洗涤池下方应设置垃圾收集槽；

- 水龙头水效等级不应低于2级；

- 宜选用可抽拉、可折叠、且具有防溅功能的水龙头。

高品质住宅厨房应选用防霉等级为0级的建筑防霉密封胶。

条文说明：

考虑厨房属于潮湿、多油污的高霉菌风险环境，因此本条规定高品质厨房需满足0级防霉（即霉菌生长面积为0，无可见霉菌滋生）要求。

厨电设备

吸油烟机应符合下列规定：

- 应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求》GB 4706.1、《家用和类似用途电器的安全　吸油烟机的特殊要求》GB 4706.28和《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》GB/T 17713的规定；

- 宜选用能效等级为1级的吸油烟机，其性能应符合现行国家标准《吸油烟机能效限定值及能效等级》GB 29539的规定；

- 在额定电压、额度功率下，以最高速档运转的噪声不应大于68dB；

- 宜具有免拆洗、功率自动调整和延时关机功能。

条文说明：

第3款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.5条进行规定。

燃气灶具应符合下列规定：

- 应符合现行国家标准《家用燃气灶具》GB 16410的规定；

- 宜选用能效等级为1级的燃气灶具，其性能应符合现行国家标准《燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720的规定；

- 宜具有自动熄火保护功能，且满足开阀时间不超过5s、闭阀时间不超过30s；

- 宜具有烟道防火装置，且满足明火进入到烟道30s内自动切断燃气通路和风机电源；

- 宜具有童锁、定时关火、燃气泄漏自动报警、防干烧自动报警功能。

条文说明：

第4款，配置烟道防火保护系统，当明火意外进入烟道时，应在30s内自动切断燃气通路及风机电源，防止火灾蔓延，该装置需具备防误触发设计，确保正常烹饪时不影响灶具使用。

第5款，内置燃气传感器，泄漏浓度达到安全阈值时，立即发出声光报警并切断燃气。

燃气热水器应符合下列规定：

- 应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器》GB 6932的规定；

- 宜选用能效等级不低于2级的燃气热水器，其性能应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665的规定。

电冰箱应符合下列规定：

- 宜选用能效等级为1级的电冰箱，其性能应符合国家标准《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 12021.2的规定；

- 宜具有抗菌功能，宜符合国家现行标准《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 21551.4的规定，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不宜低于90%；

- 宜设有直观的温度显示屏；

- 宜具有自动化霜、自动识别食材、自动管理食材、故障报警等功能。

应选用嵌入式消毒柜，且应符合下列规定：

- 应符合现行国家《家用和类似用途电器的安全　第112部分：食具消毒柜的特殊要求》GB/T 4706.112和《食具消毒柜性能要求和试验方法》GB/T 17988的规定；

- 对自动识别功能中环境温湿度识别、时间识别、联动识别等成功率不应低于90％；对长效消毒存储后，消毒效果各点杀灭对数值不应小于3.0；

- 宜消毒效果不低于二星级的消毒柜；

- 宜具有消毒、烘干、自动识别、长效无菌存储功能；

- 宜具备门锁功能。

洗碗机应符合下列规定：

- 应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全　第25部分：洗碗机的特殊要求》GB/T 4706.25的规定；

- 宜选用能效水效等级不应低于2级、干燥指数不应小于1.08、清洁指数不应小于1.12的洗碗机，其性能符合现行国家标准《洗碗机能效水效限定值及等级》GB 38383的规定；

- 洗碗机的运行噪声不应大于58dB；

- 宜具有热风烘干、消毒杀菌、自动清洁、漏水保护、童锁功能。

条文说明：

第3款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.13条进行规定。

净水器应符合下列规定：

- 应符合现行国家标准《家用和类似用途饮用水处理装置》GB/T 30307的规定；

- 宜选用水效等级为1级的净水机，其性能应符合现行国家标准《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914的规定；

- 宜具有提示更换耗材、设备维护、故障提示等措施或功能；

- 运行噪声声功率级不宜超过60dB；

- 供应温度不低于45℃热水的净水器，宜具有防止使用者烫伤的措施或功能；

- 具有水质在线监测功能时，宜具备在用户设备端显示设备出水水质、运行信息参数、漏水警示等功能。

蒸烤一体机应符合下列规定：

- 电器安全应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求》GB/T 4706.1、《家用和类似用途电器的安全　第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》GB/T 4706.14、《家用和类似用途电器的安全　第19部分：液体加热器的特殊要求》GB/T 4706.19、《家用和类似用途电器的安全　微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》GB/T 4706.21、《家用和类似用途电器的安全　驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》GB/T 4706.22、《家用和类似用途电器　健康技术规范》GB 44498和《家用和类似用途电器　节能环保规范》GB 44499的规定；

- 性能应符合现行国家标准《家用和类似用途蒸烤一体机》QB/T 8051的规定；

- 具有烤功能的一体机应至少有一个加热功能的能效指数不应大于107；

- 工作噪声不宜超过65dB（A）。

条文说明：

第3款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.4条进行规定。

其他家电应符合下列规定：

- 洗涤池水槽长度不宜小于650mm，宽度不宜小于450mm、深度不宜小于190mm；水槽水柱长度不宜小于250mm、距离水槽不宜小于80mm；

- 废弃食物处理器应符合现行国家标准《家用废弃食物处理器》GB/T 22802的规定，且运行噪声不应大于82dB；

- 果蔬净化清洗机应符合现行行业标准《果蔬净化清洗机》SB/T 11190的规定。

条文说明：

第2款：参照《家用和类似用途电器  健康技术规范》GB 44498-2024第A.2.7条进行规定。

舒　　适

功能空间

高品质住宅厨房设计应系统协调家庭全生命周期中家庭结构和生活方式的变化，结合环境、功能和设施的可变性要求，综合住宅面积和套型特点，合理规划厨房空间布局。

高品质住宅厨房应综合考虑厨柜与厨房设备、给水排水管道、燃气管道、采暖通风管道、电气设备管线的布置。

高品质住宅厨房应满足储存、洗涤、加工和烹饪的基本使用要求，台前操作空间深度不宜小于1.0m，宜采用U型布局，并应设有足够的工作台和储物空间。

条文说明：

高品质住宅厨房需完整覆盖储存、洗涤、加工、烹饪四大核心使用场景，形成“取-洗-切-炒”的流畅操作动线，满足家庭日常烹饪及食材处理的全流程需求，兼顾实用性与使用效率，优先采用U型布局，可最大化利用墙角空间，实现洗涤区、加工区、烹饪区的三角动线设计，减少操作折返，提升烹饪效率。

高品质住宅厨房应配置洗涤池、水龙头、案台、灶具、吸油烟机等设施或预留安装位置。

高品质住宅厨房宜采用中西厨分离的方式。

条文说明：

通过物理分隔或空间布局划分中式厨房（重油烟区）与西式厨房（轻油烟区），实现“重烹饪”与“轻操作”的功能差异化，兼顾中式爆炒的烟火需求与西式烘焙、冷餐制作的洁净需求。中西厨之间保持便捷通道，形成“食材储存→西式预处理→中式烹饪→西式摆盘”的连续动线，减少操作折返。

高品质住宅厨房的室内净高不应低于2.40m，有效使用面积不应小于6.0m2，且短边净尺寸不应小于1.5m，厨房门、窗、管井位置应考虑操作动线并保证厨房的有效使用面积。

条文说明：

本条是在《住宅项目规范》GB 55038-2025第4.1.2条的基础上对厨房室内净高、有效使用面积提出相关规定。

厨房与相邻空间地面的高差不应大于15mm，并应以斜坡过渡。

条文说明：

第2款：参照《住宅项目规范》GB 55038-2025第4.1.12条进行规定。

采用过道进入厨房时，过道净宽度不应小于0.9m。

厨房台面应考虑小家电的使用需求，插座应距地面高度为1.30m。

燃气灶具不应贴临可开启外窗设置。

应对靠近洗涤池和燃气灶具的管线增加保护措施，电源回路应设置漏电保护装置，电源插座应设有防水和烟雾浸入措施。

高品质住宅厨房应预留双开门冰箱、洗碗机等厨房设备。

高品质住宅厨房蒸烤一体机应采用嵌入式设计。

高品质住宅厨房的自然通风开口面积不应小于该房间面积的10%，且不应小于0.60m2。厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积不应小于厨房和阳台地面面积总和的10%，且不应小于0.60m2。

    - 高品质住宅厨房墙面设计应符合下列规定：

- 宜优选工业化生产的成品隔墙板与装配式墙板，现场装配化安装

- 墙体承载力应满足设备和部品的安装要求；

- 安装吊柜与厨房电器的墙体为非承重墙体时，吊装部位应采取加强措施，满足安全要求；

- 墙面宜设置置物架，满足锅铲、刀具、调料收纳；

- 燃气灶相邻墙面宜采用耐油污饰面。

高品质住宅厨房吊顶设计应符合下列规定：

- 吊顶内敷设管线时，应设置检修口；

- 吊顶内需隐蔽安装吸油烟机烟管时，其净空尺寸宜大于450mm。

高品质住宅厨房门窗位置、洞口尺寸和开启方式应协调厨房设施、设备和厨柜的安装与使用需求，并应符合下列规定：

  - 厨房门的通行净宽不应小于0.70m；

  - 厨房窗台距地面装修完成面高度不宜小于1000mm；

  - 厨房内开窗不应影响洗涤池水龙头的安装和操作台的使用；

  - 窗台、门及门套应为工厂生产的标准化产品；

  - 所用材料及结构方式应安全可靠，安装应简便、快捷；

  - 门、窗洞口应采用正公差，产品应采用负公差。

高品质住宅厨房宜采用柜电一体化设计。

条文说明：

柜电一体化设计指将厨柜与厨房电器（如油烟机、燃气灶、蒸烤箱、洗碗机、冰箱等）进行一体化设计。

厨柜设计应符合下列规定：

- 应尺寸合理、收纳充足，顶柜、地柜、角柜、洗涤池和灶台下方的地柜布局应兼顾安全性、嵌入设备功能性与物品拿取的便利性；

- 厨柜抽屉应选择与抽屉尺寸、承载能力适配的滑轨类型，确保耐用性和稳定性；

- 台面应设置挡水沿或滴水线，避免台面水外溢；可选用无缝拼接板材台面；

- 应预留厨余垃圾处理系统安装条件。

高品质住宅厨房宜通过备餐板、拉篮、珐琅板配磁吸调料架、岛台、电器墙等多样化产品提升厨房收纳，宜选用电动升降拉篮。

条文说明：

高品质住宅厨房的收纳设计核心逻辑是“动线适配+空间高效利用+人性化操作”，通过多样化产品组合破解收纳痛点，同时契合“洗-切-炒”核心动线。

各类收纳产品功能明确：备餐板可折叠伸缩，灵活补充操作空间，适配多人协作场景；拉篮（含抽屉式、转角式）通过分层与抽拉设计，激活柜体深处空间，实现碗碟、锅具分类收纳；珐琅板搭配磁吸调料架，利用墙面垂直空间，让常用调料随手可取且不占台面；岛台集操作与收纳于一体，内置抽屉或地柜，平衡实用性与美观性；电器墙通过嵌入式或壁挂式设计，将小家电集中收纳，释放台面空间。

高品质住宅厨房灶台区厨柜高度宜降低5cm，备餐区宜提高5cm。灶台周边宜留有60cm的操作区，且应遵循人体工学设计，操作台不宜低于3m。

条文说明：

厨房操作台的高度与空间规划，需围绕不同操作场景的人体动作习惯展开，烹饪（灶台区）与备餐（切配区）的动作差异较大，通过5cm的高度微调，实现弯腰幅度最小化、发力更顺畅的人体工学优化。

高品质住宅厨房设计不应破坏墙面防潮层和地面防水层，并应符合下列规定：

- 墙面应设防潮层，当厨房布置在非用水房间的下层时，顶棚应设防潮层；

- 地面防水层应沿墙上翻0.30m，洗涤池处墙面防水层高度宜距装修地面高度1.40m～1.50m，长度宜超出洗涤池两端各400mm。

高品质住宅厨房电气管线宜与结构体分离，可布置于吊顶内，墙面管线可布置在结构体与墙体饰面层之间。

条文说明：

高品质住宅厨房避免在承重梁、柱、承重墙等结构构件上大面积开槽打洞，防止破坏钢筋混凝土结构的整体性和承重能力，降低安全隐患。同时，采用管线与结构分离技术，便于后期更换管线、增加插座或升级电器配置，无需破坏主体结构，可有效减少现场建筑垃圾，降低维护成本与施工难度。

高品质住宅厨房设备的设置应符合下列规定：

  - 吸油烟机平面尺寸应大于灶具平面尺寸100mm以上；

  - 燃气热水器左右两侧应留有200mm以上净空，正面留有600mm以上净宽；

  - 燃气热水器与燃气灶具的水平净距不应小于300mm，燃气热水器上部不应有明敷电线、电器设备及易燃物，下部不应设置灶具等燃具；

  - 嵌入式厨房电器台面高度宜为850mm；

  - 吸油烟机、吊柜的安装位置不应影响厨房的自然通风和直接采光；

  - 厨房设备应有漏电防护措施。

建筑高度不大于100m的住宅建筑内高品质住宅厨房宜设置火灾探测器。

高品质住宅厨房用水龙头的安装位置不应阻碍锅具洗涤，并应预留净化水专用龙头安装位置。

全龄友好

高品质住宅厨房设计除应满足一般居住使用要求外，还应根据需要满足老年人、残疾人或其他有障碍需求的群体的使用要求。

条文说明：

本条参照《装配式整体厨房应用技术规程》JGJ/T 477-2018第4.5.1条进行规定。

高品质住宅厨房设计在满足普通家庭日常烹饪需求的基础上，通过针对性的功能优化、空间适配与设施升级，兼顾老年人、残疾人或其他有障碍需求群体的使用便利性与安全性。

高品质住宅厨房适老及无障碍设计除应符合标准符合现行国家标准《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019和《无障碍设计规范》GB 50376外，尚应符合下列规定：

  - 厨房的净宽不应小于2000mm；

  - 地柜高度宜不大于750mm，深度宜为600mm，地柜台面下方净高不应小于650mm，净深不应小于350mm；

  - 吊柜底面到地面高度不应大于1200m，深度不应大于250mm；

布置双排地柜的厨房通道净宽不应小于1500mm，通道应能满足轮椅的回转活动。

条文说明：

本条参照《装配式整体厨房应用技术规程》JGJ/T 477-2018第4.5.2条进行规定。

燃气热水器的阀门及观察孔高度不应大于1100mm，吸油烟机的开关应为地位式开关。

环境舒适

- Ⅰ　声环境

高品质住宅厨房设计应考虑声环境、光环境、热湿环境，提供安全健康的厨房环境。

高品质住宅厨房隔声设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

高品质住宅厨房应选用低噪声设备。

高品质住宅厨房宜选用隔声门。

- Ⅱ　光环境

高品质住宅厨房日照应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定。

高品质住宅厨房室内天然采光应符合现行国家标准《建筑环境通用规定》GB 55016的有关规定。

高品质住宅厨房室内基本照明应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《建筑环境通用规范》GB 55016和《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367的有关规定。

高品质住宅厨房宜设置可控制的遮阳装置或其他防眩光措施。

高品质住宅厨房光源一般显色系数Ra不宜小于90。

厨柜抽屉内宜安装感应灯光，实现打开抽屉自动亮灯。

- Ⅲ　热湿环境

高品质住宅厨房热湿环境应符合国家现行标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785和《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367的有关规定。

高品质住宅厨房应采取防止串烟串味的措施，应合理设置排气道系统。排气道系统应采用经型式检验认定的成套产品，排气道、防止止回阀、屋顶防倒灌风帽、机道一体化等应配套提供。

厨房通风、防异味应符合下列规定：

- 排油烟管道应安装防火止回阀；

- 出屋面排油烟管道顶部应采用导流风帽；

- 宜设置窗用通风器，减少室内反味；

- 宜设置温感控制装置，及时排除厨房的废气、油烟，实现烟灶联动。

高品质住宅厨房不应设置地漏。

高品质住宅厨房宜设置厨房空调设施或带空调出风口的集成灶，降低厨房局部区域的温度，排出热湿空气，改善烹饪环境。

高品质住宅厨房给水排水设计应符合下列规定：

  - 给水管道宜采用耐腐蚀、防老化、耐久性能好的管材管件；

  - 宜设置直饮水系统，应设置软水、净水前置过滤装置；

  - 厨房排水立管应单独设置，不得接纳卫生间生活污、废水，排水立管管径不得小于75mm；

  - 厨房排水管线宜做隔声处理，可用降噪管材或用隔声材料包覆。

高品质住宅厨房采暖设计应符合下列规定：

- 设置集中采暖系统的厨房，采暖设计温度不应低于15℃；

- 采暖管道的材质，应根据采暖热媒的性质、管道敷设方式选用，并应符合国家现行有关标准的规定。

使用燃气的高品质住宅厨房应设置可燃气体探测器，并具备声光报警并切断燃气阀功能。

高品质住宅厨房应预留洗碗机、蒸烤箱、净水器、厨余垃圾处理器等设备的位置和使用条件。

高品质住宅厨房宜采用机道一体化设计。

条文说明：

机道一体化设计是指将吸油烟机与管道系统进行一体化设计，通过中央吸油烟机为核心枢纽，搭配定制化管道布置和智能控制模块，实现油烟吸排链路的协同优化。

高品质住宅厨房管井应靠墙角集中放置。当靠近公用排气道设置管井或明装管道时，不应设置在烟道朝向吸油烟机的一侧。

高品质住宅厨房集中管道井的设置及空间尺寸应满足管道检修更换的空间要求，并应在合适的位置设置管道检修口。

高品质住宅厨房竖向管道采取防止支管回流和竖井渗漏的措施，排风竖向井顶部设置防止室外风倒灌的措施，且排风口处应安装防冲网。

高品质住宅厨房排风系统设计应符合下列规定：

  - 厨房内各类用气设备排出的烟气应排至室外，吸油烟机排出的油烟不应与热水器或采暖炉排烟合用一个烟道；

  - 多台燃具的共用烟道应设置防串烟措施；

  - 厨房排风系统应设置相应的防倒流设施；

  - 排烟管道不应穿越卧室；

  - 通风管道应采取设置消声器、隔声包覆、设置管道支架等降噪措施。

高品质住宅厨房排气道系统设计应符合下列规定：

  - 排气道的选型应符合现行行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194的规定；

  - 排气道与吸油烟机的排气管接口应采用统一的尺寸标准，直径不宜小于180mm；

  - 每户排风量不应小于500m3/h，且应防火、不倒灌；

  - 出屋面排烟管道顶部应用防倒灌风帽；

  - 排气道管体耐火极限不应低于1.0h；

  - 排气道壁厚不应小于10mm。

绿　　色

绿色设计

高品质住宅厨房宜采用建筑信息模型（BIM）进行协同设计。

高品质住宅厨房设计应综合协调给水、排水、燃气、供暖、通风、换气、排烟、照明、信息管理等设施进行集成设计，满足安全运行和维修管理等要求，并符合国家现行标准的规定。

高品质住宅厨房的管道管线应与厨房结构、厨房部品进行协同设计。

洗涤池下方宜安装小型废水回收装置，实现厨房废水二次利用。

高品质住宅厨房工程宜采用建筑结构体与设备管线、内装部品相互分离的建造方式，宜采用干法施工工艺。

高品质住宅厨房宜优选集成式厨房，墙面宜采用硅瓷板、铝瓷板，性能应符合国家现行有关标准的规定。

高品质住宅厨房设备应符合《电器电子产品有害物质限制使用要求》GB 26572的相关规定。

绿色建材

高品质住宅厨房宜优选符合绿色产品评价规定的材料。

条文说明：

高品质住宅厨房在满足功能、安全、美观等基础要求的前提下，优先选用通过国家绿色产品评价认证的材料，与好房子“安全、舒适、绿色”的核心价值相契合。

高品质住宅厨房宜接入太阳能、风能或其他可再生能源供电。

高品质住宅厨房柜体应选用环保等级为ENF级的实木颗粒或多层实木板或不锈钢板。

条文说明：

本条是明确高品质住宅厨房柜体的环保与材质双重要求，既从源头控制甲醛等有害物质释放，又保障柜体在厨房潮湿、多油污、高频使用环境下的耐用性。

高品质住宅厨房宜选用可循环使用、可再生利用的材料或回收材料制成的再生建材产品。

条文说明：

本条是明确高品质住宅厨房的可持续发展设计原则，在满足功能、安全、环保的基础上，优先选用可循环使用、可再生利用或回收材料制成的再生建材，其目标是降低厨房装修对原生资源的依赖，减少建筑垃圾与碳排放，契合“双碳”政策。

低碳设备

高品质住宅厨房宜嵌入低噪声、低功率厨余垃圾处理器，并应设置分类垃圾桶。

条文说明：

厨房是家庭活动高频区域，低噪声可避免设备运行时干扰烹饪交流、客厅休息等场景，尤其适配老年人、婴幼儿家庭对安静环境的需求。

高品质住宅厨房应选用节水型水龙头、感应式水龙头、节水型洗碗机。

高品质住宅厨房应选用高效节能的照明装置、节能开关，应配备人体感应或光感自动控制装置。

绿色施工

高品质住宅厨房工程施工前应编制专项绿色施工方案，明确材料堆放、粉尘控制、噪声管理等要求。

高品质住宅厨房工程施工过程中的废弃物应进行分类回收。

智　　能

数字厨电

高品质住宅厨房可选用具有数字烹饪系统的厨电设备，通过多模态交互，实现个性化烹饪及辅助。

条文说明：

通过选用搭载数字烹饪系统的厨电设备，结合多模态交互技术，打破传统烹饪的经验依赖与操作壁垒，实现“个性化菜谱适配、智能化操作辅助、全流程精准控制”，契合高品质住宅对便捷、高效、智能、人性化的核心需求，是厨房功能从“基础烹饪”向“智能体验”升级的关键体现。

高品质住宅厨房可选用自动翻炒锅、AI烹饪燃气灶、智能蒸烤炸一体机、自动洗碗机等数字厨电，实现跨设备智慧联动。

数字烹饪系统应符合下列规定：

- 应具备部分自动执行烹饪任务的能力；

- 应具备风险识别能力和风险处理能力；

- 应支持语音、手势等多模态操作及APP远程操作控制；

- 可识别分析食材并输出烹饪方法；

- 可支持开放的智能家居通信协议；

- 可监测和分析设备传感器和数据，实现设备的智能诊断与维护；

- 可分析用户使用行为、偏好等数据，实现个性化智能推荐与预测；

- 可支持烹饪过程条件转换为数字模型。

厨电设备可通过一个或多个控制端用户准确识别并正确完成所需要的链接，且控制端应具备相应的算力和处理能力。

条文说明：

厨电设备能通过统一或多元控制端实现“精准识别+稳定连接+高效响应”，且控制端需具备匹配的算力与处理能力，为跨设备智慧联动提供底层技术支撑，确保智能厨电操作的可靠性、流畅性与安全性。

厨电设备间可实现数据交互和协同控制，并应符合下列规定：

- 可显示烹饪过程的关键参数；

- 可实现数据交互和联动控制；

- 可具备相应的学习能力。

条文说明：

本条从烹饪可视化、设备联动性、用户适配性三个方面对高品质住宅厨房厨电进行规定，既解决传统厨电独立作业的低效问题，又通过技术适配满足用户个性化需求。

智能监测

高品质住宅厨房用智能监测设备、厨电设备与智慧管理平台宜实现高效节能应用。

高品质住宅厨房用智能监测设备应具备健康提示及自动化控制功能，并应符合现行国家标准《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136的有关规定。

高品质住宅厨房宜配置厨房智慧监控设备实现防火、防灾监测，并通过云服务实现即时报警。

条文说明：

本条规定高品质住宅厨房借助针对性的智慧监控设备，构建覆盖防火、防灾的全方位安全监测体系，再依托云服务打通“监测-报警-处置”的快速响应链路，从源头降低厨房燃气泄漏、火灾、水浸等安全风险。

高品质住宅厨房宜设置智能照明系统、智能可燃气体探测器、智能水浸探测器、智能电磁阀等智能化设备。

高品质住宅厨房宜预留智能表具、采集器和集中器的220V电源接口及数据接口的位置，并做好相应的标识。

高品质住宅厨房宜配置燃气泄漏监测装置，实时监测燃气浓度，超标时应自动报警，且可自动关闭燃气阀门，自动开启厨房窗户。

高品质住宅厨房宜设置水质在线监测系统，生活饮用水、直饮水水质在线监测系统具有监测PH值、电导率（TDS）功能，并可实现显示。

高品质住宅厨房宜设置水浸报警探测器。

高品质住宅厨房宜设置水电能耗监测系统，支持将厨电设备的用电、用水、燃气用量数据上传至能源管理平台，并实现实时监测。

高品质住宅厨房宜设置有害气体监测系统。

智能调节

住宅健康厨房用采暖宜具有自动调节功能。

高品质住宅厨房宜设置智能照明控制系统，并符合下列规定：

- 地柜下方设置自动感应灯；

- 厨柜操作台面设置照度传感器，联动控制人工照明。

高品质住宅厨房宜设置空气净化系统，并符合下列规定：

- 设置空气传感器，联动排风系统开启、关闭及调档；

- 具备语音交互功能，语音控制排风系统开启、关闭及调档。

智慧辅助

高品质住宅厨房设备宜具有影视、音乐等娱乐服务功能。

高品质住宅厨房设备宜具有食谱建议、营养提示、健康知识等信息服务功能。

服　　务

交付品质

应结合用户烹饪频率、饮食习惯提供场景化方案。

应组建专业团队，协调厨房空间、厨柜、厨电设备、水电管线各方，确保厨电尺寸精准匹配、水电接口预留到位。

应制定高品质住宅厨房工程服务管理流程，管理流程应包括项目前期、项目中期和项目后期三个阶段。

项目前期应符合下列规定：

- 应进行工程技术交底；

- 应完成安装样板间，并由甲方签订《样板间安装确认单》。

条文说明：

第1款，工程技术交底核心内容包括：明确厨房部品、设施型号与尺寸；检查公共烟道附近有无遮挡，烟道内有无建筑垃圾；检查止回阀是否安装严密；吊顶预留尺寸；厨房水电安装是否合理等等。

第2款，样板间安装完成后输出《样板间安装确认单》，并找甲方签字确认，后续按样板间标准进行施工。

维修保障

高品质住宅厨房部品、设施应提供相关产品使用说明书或使用手册。

高品质住宅厨房部品、设施更换应由生产厂家进行。

高品质住宅厨房部品、设施应根据生产厂家的要求使用，及时检查，定期维护、更换。

高品质住宅厨房部品、设施发生故障时，应提供“7×24小时服务热线”服务。

应在相关管理运营机构或物业机构备份全套设计施工图纸。

高品质住宅厨房部品、设施应提供不低于5年的质保。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程，不注日期的。其最新版适用于本规程。

《城市居住区规划设计标准》GB 50180

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑照明设计标准》GB 50034

《无障碍设计规范》GB 50376

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785

《建筑环境通用规定》GB 55016

《建筑与市政无障碍通用规范》GB 55019

《陶瓷砖》GB/T 4100

《家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求》GB 4706.1

《家用和类似用途电器的安全　第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》GB/T 4706.14

《家用和类似用途电器的安全　第19部分：液体加热器的特殊要求》GB/T 4706.19

《家用和类似用途电器的安全　微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》GB/T 4706.21

家用和类似用途电器的安全　驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》GB/T 4706.22

《家用和类似用途电器的安全　第25部分：洗碗机的特殊要求》GB/T 4706.25《家用和类似用途电器的安全　吸油烟机的特殊要求》GB 4706.28

《家用和类似用途电器的安全　第112部分：食具消毒柜的特殊要求》GB/T 4706.112

《家用燃气快速热水器》GB 6932

《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228

《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 12021.2

《家用燃气灶具》GB 16410

《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》GB/T 17713

《食具消毒柜性能要求和试验方法》GB/T 17988

《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》GB 21551.4

《家用废弃食物处理器》GB/T 22802

《陶瓷板》GB/T 23266

《电器电子产品有害物质限制使用要求》GB 26572

《吸油烟机能效限定值及能效等级》GB 29539

《家用和类似用途饮用水处理装置》GB/T 30307

《燃气灶具能效限定值及能效等级》GB 30720

《净水机水效限定值及水效等级》GB 34914

《洗碗机能效水效限定值及等级》GB 38383

《家用不锈钢水槽》GB/T 38474

《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》GB/T 39156

《陶瓷岩板》GB/T 44309

《家用和类似用途电器　健康技术规范》GB 44498

《家用和类似用途电器　节能环保规范》GB 44499

《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194

《建筑用集成吊顶》JG/T 413

《建筑装配式集成式墙面》JG/T 579

《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367

《建筑用人造石英石和岗石地板》JC/T 2534

《建筑用人造石英石和岗石墙板》JC/T 2535

《家用和类似用途蒸烤一体机》QB/T 8051

《果蔬净化清洗机》SB/T 11190

中国房地产业协会团体标准

高品质住宅厨房工程技术标准

T/CREA　××－202×

- 条 文 说 明